”Efterbehandling av täkter, främst markskiktets betydelse för grundvattenskyddet.”

Karin Palmqvist Larsson

Täktsverksamhet medför förändringar på bland annat grundvattnet. De allvarligaste hoten mot grundvattnet under exploateringstiden utgörs av direkta spill av miljöfarliga ämnen samt de förändringar som uppkommer på grund av avbaning och täkt. Vid avbaning avlägsnas vegetationstäcket och de biologiskt aktiva jordlagren. Detta innebär att grundvattenskyddet minskar. Sand och grusavlagringarna är ofta värdefulla för utvinning av både ballast och grundvatten för dricksvattenproduktion. Genom efterbehandling kan organisk ytjord påföras och vegetation etableras varmed det naturliga grundvattenskyddet återskapas.

Syftet har varit att utveckla efterbehandlingen för att minska effekterna på grundvattnet.

Olika efterbehandlingsmetoder har beskrivits. Effekterna av jordens fysikaliska egenskaper på vegetationsetablering och grundvattenbildning har studerats med hjälp av en matematisk simuleringsmodell.

Studien visar att:

- Avbaningsmassorna ofta förskingras under drifttiden vilket medför brist på organisk ytjord till efterbehandlingen. Genom successiv efterbehandling underlättas användningen av avbaningsmassorna till efterbehandlingen, förbättras vegetationsetableringen och påskyndas jordmånsbildningen varmed det naturliga grundvattenskyddet ökar.

- Successiv efterbehandling förekommer endast i begränsad omfattning men kan tillämpas genom god planering.

- Ett ökat intresse för biologisk mångfald har inneburit att blottlagda grundvattenytor i täktbotten ibland behålls. Dessa innebär försämrade möjligheter till vegetationsetablering och avsaknad av omättad zon för infiltrerande vatten.

- Hög halt lera i ytjorden resulterade i minskad vegetationstillväxt i kalla klimat. Den höga vattenhalten i jorden innebar fördröjd upptining av marken på våren.

- Vegetationen är mer känslig för vattenbrist under etableringsfasen.

- Vegetationens vattentillgång vid etablering var beroende av den kapillära upp-transporten av vatten från underliggande jordlager och endast i liten utsträckning av mäktigheten av den påförda ytjorden (med hög vattenhållande kapacitet).

- Grundvattnets omsättningstid ökade avsevärt med förekomsten av ett vegetationstäcke och med mäktigheten av den påförda ytjorden (med hög vattenhållande kapacitet).

- Modellen var användbar som ett verktyg för att uppskatta effekterna av olika typer av jordar. Sambanden mellan olika jordegenskaper och de lokala variationerna är så komplexa att effekterna är svåra att förutse utan en modellansats. Detta innebär att ett modelleringsverktyg kan vara användbart för planering av efterbehandling.