# SAMMANFATTNING SBUF 11916

Integrerat brounderhåll

Utvärdering av ett pilot projekt och

framtida möjligheter

HANS-ÅKE MATTSSON*

* KTH Brobyggnad, SE 100 44, Stockholm, hans-ake.mattsson@byv.kth.se

Denna doktorsavhandling är slutmål för doktorandprojekt CDU T16a: Ny upphandlingsform för brounderhåll. Doktorandprojektet startades 2003-02-17 och har finansierats av Vägverket, SBUF och Vägverket Produktion. Arbetet har genomförts på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) inom ämnet Brobyggnad under åren 2003 - 2008. Sammanläggningsavhandlingen består av sju artiklar (fyra tidskriftsartiklar och tre konferensbidrag), varav den första kortfattat beskriver bakgrunden till projektet. En mer detaljerad beskrivning av projektets bakgrund och start finns i licentiatavhandlingen (2006). Gjorda erfarenheter under projektets gång beskrivs i den sista artikeln. Övriga fem artiklar syftar till att beskriva verkliga livslängder för olika typer av broar och hur ett brobestånd utvecklas över tiden. Detta bakgrundsmaterial ökar kunskapen om hastigheten för några vanliga konstruktionselements nedbrytning, t ex kantbalkar och rörbroar, och skapar ett bättre underlag för framtida bedömningar om lämplig nivå på brounderhållet. Det finns mycket publicerat om teoretisk nedbrytning (t ex kloridinträngning baserat på Fick’s andra lag), men väldigt lite om verkliga livslängder. Därför har dessa studier gjorts, baserade på verkliga data.

Översatt till svenska, har de artiklarna följande titlar:

- Sundquist H, Mattsson H-Å och James G. Upphandling av brounderhåll baserat på funktionella krav. Proceedings of the Second International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, IABMAS, Kyoto, Japan, 2004, pp 185-186.

- Mattsson H-Å, Sundquist H och Stenbeck T. Broars utrivnings- och nybyggnadstakt: inspektionsdatabaserade indikatorer. Bridge Structures, Vol. 4, Issue 1, March 2008, pp. 33-47.

- Mattsson H-Å, Sundquist H. Verkliga livslängder och reparationsmetoder för rörbroar av stål i Sverige. Proceedings of the 1st European Conference on Buried Flexible Steel Structures, Rydzyna, Poland, 2007, pp. 185-193.

- Mattsson H-Å, Sundquist H. Nedbrytning, reparationsmetoder och verkliga livslängder för samverkande jord-stålbroar i Sverige. Proceedings of IABMAS’ 08, Seoul, Korea, 2008, p. 429.

- Mattsson H-Å, Sundquist H. Broars verkliga livslängder. ICE Bridge Engineering, Vol. 160, Issue BE4, 2007, pp. 173-179.

- Mattsson H-Å, Sundquist H och Silfwerbrand J. Verkliga livslängder och reparationskostnader för kantbalkar. International Journal for Restoration of Buildings and Monuments, Vol. 13, No. 4, 2007, pp. 215-228.

- Mattsson H-Å, Lind H. Erfarenheter från upphandling av Integrerat Brounderhåll i Sverige. Accepterad av European Journal of Transport and Infrastructure Research i september 2008.

Förhållandet mellan de olika artiklarna visas i Figur 1.0.

Figur 1.0. Förhållandet mellan de ingående artiklarna.

1 Introduktion

1.1 Allmänt

Broar är en viktig del av ett lands vägnät. Det är därför nödvändigt att broarna är i gott skick för att säkerställa att trafiken kan passera på ett säkert och smidigt sätt. Enligt Vägverkets nuvarande juridiska indelning är även en trumma eller kulvert med minst 2 m spännvidd en bro. Vägverket förvaltar ca 15 500 broar (våren 2008) med en total bro area ca 4.3 km2. Vägverket har delat in en bro i olika konstruktionsdelar, se Figur 1.1.

Figur 1.1. Vägverkets uppdelning av en bro i olika konstruktionsdelar.

1.2 Bakgrund till projektet

I Vägverkets organisation före 1992 fanns på vägförvaltningens driftkontor som regel en bropatrull, bestående av 3-6 st yrkesarbetare och en broingenjör, med uppgift att svara för inspektioner, underhållsarbeten (egenskaper) och smärre reparationer (åtgärder) av broarna på det statliga vägnätet i ett län, se Tabell 1.1. Exempel på egenskaper och åtgärder ges i avsnitt 3.2.

Efter uppdelning av Vägverket 1992 i en beställarorganisation (Vägverket) och en utförarorganisation (Vägverket Produktion), så har Vägverket delat in Sverige i ca 130 st driftområden. Ungefär en 1/5 av driftområdena upphandlas årligen. Man handlar upp Grundpaket Drift (GPD) som vanligen har en kontraktstid på 3-6 år (inklusive option).

Grundpaket Drift är drift och skötsel på det statliga vägnätet som t ex saltning och plogning. Dessa akuta behov blir åtgärdade utan att Vägverket som beställare behöver ingripa. Som komplement till grundpaketen finns tilläggspaket vilka kan omfatta större riktat underhåll som t ex beläggningsunderhåll, grusvägsunderhåll och broreparationer. Dessa tjänster upphandlas ofta separat eller som tilläggsbeställningar till grundpaketen. I Grundpaket Drift är vägunderhållet den stora biten. Kostnaden för det förebyggande brounderhållet är litet (ca 2-3 %) i förhållande till vägunderhållet på ett driftområde. Eftersom volymen på brounderhållet är liten, är det svårt för den enskilde entreprenören att hålla en brounderhållsgrupp med arbete hela året.

Idag görs upphandlingar av alla brounderhållsarbeten, reparationer, förbättringar och nybyggnader i huvudsak objektvis av en beställningsavdelning på respektive vägverksregion. Utförare är Vägverket Produktion och privata entreprenörer som t ex Skanska, NCC och Peab. Från såväl Vägverket som entreprenörer har väckts tanken på att handla upp en större del av brounderhållet för de mindre och medelstora broarna i ett eller två län och för en längre tidsperiod, säg 7-10 år. Gamla tiders bropatrull kan vara en förebild (Silfwerbrand, 2002).

Tabell 1.1. Bropatrullens aktiviteter splittrades på många olika aktörer efter 1992.

| Bro aktivitet | Vägverket före 1992 | Vägverket efter 1992 |
| --- | --- | --- |
| Inspektion | Bropatrull | Broförvaltare + konsult |
| Egenskaper | Bropatrull | GPD entreprenör |
| Små åtgärder | Bropatrull | Entreprenör |
| Stora åtgärder | Bropatrull/Entreprenör | Entreprenör |

1.3 Syfte med doktorandprojektet

Vägverket har handlat upp det förebyggande brounderhållet tillsammans med vägunderhållet sedan i början 1990-talet. För några år sedan ville Vägverket pröva en ny upphandlingsform för brounderhåll enligt följande;

- Brounderhållet handlas upp separat från vägunderhållet.

- Alla broar i ett större område inkluderas i kontraktet.

- Kontraktet är flerårigt.

- En del av kontraktet är ”funktionsbaserat”, d v s en bros egenskaper är definierade, men inte hur entreprenören ska uppfylla de olika egenskapskraven.

Förhoppningen har varit att öka effektiviteten inom brounderhållet genom en kombination av ökad specialisering (1 ovan), skalfördelar (2 och 3 ovan) och genom att ge entreprenören en större frihet gällande vad exakt som ska göras och när det exakt ska göras (3 och 4 ovan). Detta kan leda till att entreprenören utvecklar nya och effektivare metoder för brounderhåll. Slutmålet är att minska samhällets totala kostnader för brounderhåll i framtiden, d v s att minimera det förebyggande och framför allt det korrigerande brounderhållet sett ur ett livscykelperspektiv. Syftet har också varit att öka kunskaperna inom området brounderhåll och under projektets gång har ett antal forskningsfrågor formulerats, se nedan.

1.4 Forskningsfrågor

Förutom att följa upp och analysera pilotprojekten i Uppsala län och Örebro län har följande sex forskningsfrågor formulerats under projektets gång:

- Är Integrerat brounderhåll en framgångsrik metod att förbättra brounderhållet och därmed höja standarden alternativt utöka livslängden på brobeståndet till en optimal kostnad, d v s leder Integrerat brounderhåll till lägre LCC totalt sett?

- Hur kan ett brobestånd utvecklas under en längre tid, t ex 15 år? Man måste ha en uppfattning om detta för att kunna göra en bedömning av kostnaden för underhåll av brobeståndet. Går det att utveckla några nyckeltal som t ex nybyggnadstakt, utrivningstakt, genomsnittsålder o s v?

- Vad är en bros verkliga livslängd? Man måste ha en uppfattning om en bros förväntade livslängd för att kunna göra en rimlig bedömning av en bros livscykelkostnader (LCC). Hur stämmer förväntade livslängder enligt Vägverkets normer med verkliga livslängder?

- Varför och vid vilken ålder rivs en bro ut? Man måste ha en uppfattning om detta för att kunna planera lämpliga underhållsåtgärder under en bros livslängd.

- Vad är en kantbalks verkliga livslängd? Eftersom kantbalken är ett av de mest skadeutsatta broelementen är det av intresse för en broförvaltare att känna till en kantbalks normala livslängd.

- Hur ska man handla upp brounderhåll och då speciellt Integrerat brounderhåll (IB)? Ett kontrakt bör ta tillvara samhällets intressen av en effektiv broförvaltning och samtidigt ge entreprenören möjligheten att effektivt genomföra kontraktet med en viss vinst. Dessutom bör kontraktet vara utformat så att det blir lätt för entreprenörerna att prissätta det, vilket bör innebära att det blir många anbudsgivare. Vidare bör man ha en uppfattning om svaret på forskningsfrågorna 1-4 när man utformar kontraktet för det aktuella brobeståndet.

1.5 Metod

Underlag till en modell för upphandling av brounderhåll har erhållits genom deltagande i pilotförsök samt studier av verkligt utfall av broars nedbrytning och livslängder. Denna information behövs för att kunna bestämma en lämplig nivå och system för brounderhåll. Pilotförsöket har genomförts i Vägverkets region Mälardalen (VMN) med studier och analys av planering, upphandling, utförande, ersättning och uppföljning.

De metoder som generellt har använts inom projektet har varit kvalitativa: litteraturstudier, intervjuer, möten, uppföljning, insamling och bearbetning av statistik, deltagande på seminarier, egna inspektioner samt kvantitativa: insamling och bearbetning av en stor datamängd och då främst från Vägverkets databas BaTMan. Tabell 1.2 visar förhållandet mellan forskningsfrågor, huvudsakliga metoder och berörda artiklar. Intervjuer har varit både strukturerade och informella. Intervjuer med de entreprenörer som hade deltagit i informationsmöten eller tagit ut anbudshandlingar för Uppsalapaketet och Örebropaketet var strukturerade och resten kan anses vara informella. Exempel på möten har varit 11 styrgruppsmöten för doktorandprojektet, möten mellan representanter för Vägverket och personal från KTH, ett 30-tal byggmöten o s v.

Tabell 1.2. Förhållandet mellan forskningsfrågor, huvudsakliga metoder och berörda artiklar.

| Forskningsfråga (Ff) | Huvudsaklig metod | Berörd artikel |
| --- | --- | --- |
| Bakgrund | Kvalitativ | Paper 1 |
| Ff 1 | Kvalitativ | Kappan |
| Ff 2 | Kvantitativ | Paper 2 |
| Ff 3 | Kvantitativ | Paper 2, 3, 4, 5 |
| Ff 4 | Kvantitativ | Paper 2, 5 |
| Ff 5 | Kvantitativ | Paper 6 |
| Ff 6 | Kvalitativ | Paper 7 |

1.6 Avgränsningar

Avhandlingen behandlar speciellt tre områden inom brounderhåll;

- Uppföljning och analys av Integrerat brounderhåll i Uppsala län och Örebro län. I licentiatavhandlingen gjordes en genomgång och analys av pilotprojekt Uppsala läns upphandling och första två år. De ca 400 broarna följdes upp under entreprenadens första år med avseende på egenskaper och åtgärder. I doktorsavhandlingen redovisas Uppsala län 2004 – 2007 samt den första tiden av optionen Uppsala län 2007 – 2010. Vidare behandlas den första tiden i projektet Örebro län 2007 – 2010, innehållande ca 700 broar.

- Analys av hur ett brobestånd utvecklas har studerats under tiden 1990-2005 i Vägverkets region Mälardalen (VMN).

- Verkliga livslängder för några vanligt förekommande brotyper. När det gäller plattrambroar och stålbalkbroar har studien koncentrerats till VMN. För rörbroar i Sverige har fokus legat på rörbroar av stål i kontakt med vattendrag samt rörbroar av stål på land.

Rörliga broar har inte ingått i projekten för Uppsala län och Örebro län.

2 Konceptet Integrerat brounderhåll

2.1 Funktionskrav för vägar och broar

Den mest komplicerade delen av brounderhållskontrakt baserade på funktionskrav är hur man ska definiera, följa upp och kontrollera kvaliteten på det utförda arbetet. Under projektets gång har diskuterats hur man ska definiera funktionskrav för underhållsentreprenader och en gruppering skulle kunna vara att man delar in funktionskraven i tre olika nivåer nämligen operationella krav, ställföreträdande funktionskrav och funktionskrav, se Figur 2.1.

Figur 2.1. Funktionskrav indelat i tre nivåer.

Om man överför ovannämnda funktionsnivåer på brounderhåll får man följande:

- Nivå 3: Funktionskrav. ”Bron ska vara säker att köra på”.

- Nivå 2: Ställföreträdande funktionskrav. ”Mätbara värden på t ex skadad betong och armeringskorrosion. Entreprenören kan välja hur han ska reparera skadan”.

- Nivå 1 Operationella krav, metodkrav. ”Skadan ska repareras med metod A”.

2.2 Tankarna bakom Integrerat brounderhåll

När Vägverket successivt började handla upp Grundpaket Drift i början på 1990-talet, innebar det samtidigt att de specialiserade grupper som arbetade med enbart brounderhåll successivt minskade. I Grundpaket Drift är vägunderhållet den stora delen av kontraktet i ett driftområde och kostnaden för det förebyggande brounderhållet är litet (ca 2-3 %). Då volymen på brounderhållet är liten, i förhållande till vägunderhållet, är det svårt för den enskilde entreprenören att hålla en brounderhållsgrupp med arbete hela året.

Detta har lett till en oro för att kompetensen inom brounderhåll kanske har minskat. Såväl Vägverket som en del entreprenörer har därför ansett att det borde vara en god idé för Vägverket att handla upp en större del av brounderhållet i ett större område och för en längre tidsperiod, säg 7-10 år. Ett sådant förfarande skulle dels leda till att Vägverkets personal kunde få mer tid till strategisk planering av de större broarnas underhåll, dels till att entreprenörerna fick ett incitament att höja sin kompetens inom brounderhållet. De olika entreprenadföretagen skulle kunna bygga upp speciella avdelningar för detta. Dessa skulle i mångt och mycket likna de gamla bropatruller som uppskattats av många.

Ungefär samtidigt har det varit ett ökat intresse för funktionsbaserade kontrakt och under 2004 började pilotförsöket med Integrerat brounderhåll. Idén var att handla upp brounderhållet separat för ett större område än ett Grundpaket Drift område. Dessutom ville man att underhållskontraktet skulle vara mera funktionsbaserat. Istället för att beskriva exakt vad entreprenören ska göra, så ska kontraktet beskriva vilka egenskaper en bro ska ha. Sedan är det upp till entreprenören att välja metoder för att uppfylla egenskapskraven.

Vägverket vill kunna handla upp brounderhåll på långa kontrakt baserade på funktionskrav som t ex säker överfart, tillräcklig bärförmåga och optimal broförvaltnings strategi sett över en bros livscykel. Eftersom dessa funktionskrav är svåra att mäta och verifiera på en årlig basis, med en begränsad budget, använder man istället ställföreträdande funktionskrav

I detta projekt har kraven i ATB Brounderhåll 2002 (Vägverket, 2002b) använts som ställföreträdande funktionskrav för att verifiera att bron är i ett gott skick.

Genom att skapa ett långt underhållskontrakt bestående av både förebyggande brounderhåll och ett antal reparationsåtgärder, var hypotesen att både broförvaltaren och entreprenören kunde vinna på den nya upphandlingsformen.

Broförvaltaren kunde vinna genom att t ex:

- Öka entreprenörernas intresse för att lämna ett anbud på ett långt underhållskontrakt (fler entreprenörer som lämnar anbud).

- Göra brounderhåll till en egen aktivitet (och inte som en del av vägunderhållet) vilket bör öka kompetensen.

- Ha en kompetent organisation på plats om något oförutsett inträffar.

- Utnyttja serie köp (upphandla t ex x åtgärder i en upphandling jämfört med en åtgärd i x upphandlingar).

- Ha mera tid för långsiktig planering av brobeståndet (LCC analyser).

Entreprenören kunde vinna genom att t ex:

- Ha en garanterad omsättning under ett antal år.

- Ha möjlighet att planera och utföra jobben när det passar bäst under året.

- Ha möjlighet att bygga en kompetent brounderhållsgrupp och investera i special maskiner.

- Ha möjligheten att lämna anbud på brounderhåll till potentiella kunder i närheten (t ex kommuner).

- Göra brounderhållet till en mera intressant aktivitet (analyser och beräkningar) vilket ökar rekryteringsmöjligheterna till branschen.

9 Sammanfattande diskussion

9.1 Diskussion

Den allmänna uppfattningen är att både beställaren och entreprenören tjänar på den nya upphandlingsformen, Integrerat brounderhåll, som har provats sedan 2004 för broarna i Uppsala län och sedan 2007 för broarna i Örebro län. Väghållaren får mer för pengarna när brounderhållet lyfts upp som en egen aktivitet från vägunderhållet i Grundpaket Drift. Entreprenören har en garanterad omsättning under ett antal år och kan bygga upp sin kompetens som är en grund för lönsam verksamhet. Både beställaren och entreprenören har realiserat de möjliga vinsterna som beskrivs i avsnitt 2.2 och har därigenom skapat en ”win-win” situation. Utveckling kräver en viss volym. Erfarenhetsutbytet mellan entreprenören och beställaren har varit mycket bra under projektets gång, gällande både praktik och teori samt olika krav i normer. Man kan säga att kompetensen inom brounderhåll har bibehållits och utvecklats både hos entreprenören och hos beställaren. Mycket talar för att modellen kan utvecklas ytterligare och tillämpas på flera områden i Sverige och världen. Samhället tjänar sannolikt långsikt på att den här upphandlingsformen införs i en större omfattning.

Är Integrerat brounderhåll en framgångsrik metod att förbättra brounderhållet och därmed höja standarden alternativt utöka livslängden på brobeståndet till en optimal kostnad, d v s leder Integrerat brounderhåll till lägre LCC totalt sett? Det är svårt att besvara denna fråga med exakta siffror efter så kort tid, men hittills är uppfattningen hos både beställaren och entreprenören att effektiviteten har ökat. Överslagsmässig beräkning från Vägverket HK visar en möjlig besparing/effektivisering på ca 280 Mkr. ”Vi kommer snarast att öka kostnaden för det förebyggande underhållet men minska det objektlagda. Totalt lägger vi ner ca 800 Mkr per år för brounderhåll. Om vi börjar tillämpa modellen 2009 och har den fullt inför 2011, så räknar vi inte att det blir någon besparing under denna period, men en omfördelning från det objektlagda till det förebyggande brounderhållet. Under 2012 räknar vi med att kunna spara drygt 1 % av normalkostnaden ca 10 Mkr. Under 2013 kan vi spara ytterligare 10 Mkr o s v för att under 2018 spara 70 Mkr d v s knappt 10 % av 2009 års anslag. Ackumulerat blir detta 280 Mkr under perioden 2009 till 2018” (Stigberg 2008).

Exemplet med kantbalkarna i kapitel 5 indikerar att förebyggande underhåll är bra och att en tidig insats är kostnadseffektiv i ett livscykelperspektiv, d v s man vårdar det man har. Det är svårt att exakt beskriva ett nedbrytningsförlopp i tiden så därför är det viktigt med kunskap hos både beställare och entreprenörer när det gäller att fastställa när det är lämpligast att utföra olika åtgärder. Dessutom är det viktigt att det avsätts tillräckligt med ekonomiska medel för att kunna utföra det ut livscykelperspektiv nödvändiga brounderhållet. En studie visar att ekonomiska satsningar på forskning och utveckling inom betongområdet ger minst tiofaldigt tillbaka (Silfwerbrand & Johansson, 2007).

Vägverkets indikatorer Tillståndsklass (TK) och brist på kapitalvärde (BK) kan för närvarande inte anges med tillräcklig noggrannhet för att ligga till grund i ett entreprenadkontrakt. När en skada har fått en TK-klass (TK 1-3), så har det konstaterats att den faktiska tiden innan skadan är åtgärdad varierat inom stora tidsintervall.

För att räkna fram en bros BK-värde delar man det fiktiva skadevärdet med brons fiktiva återanskaffningsvärde. Den verkliga kostnaden för att åtgärda skadan är ofta 2-10 gånger större än det fiktiva skadevärdet, beroende på att en entreprenörs etableringskostnad är exkluderad och att man ofta reparerar t ex hela kantbalken istället för bara den skadade delen samt att det tillkommer kostnader för trafiksäkerhetsanordningar. Ett brobestånd består av många olika individuella broar med avseende bland annat på brotyper och grundläggning. Därför uppskattas återanskaffningskostnaden med schablonvärden, vilket innebär att man måste ha ett stort brobestånd så att, förhoppningsvis, överskattningar och underskattningar någorlunda tar ut varandra.

Eftersom TK och BK bara är indikatorer på ett brobestånds tillstånd så bör en broingenjör ha bra kunskaper för att kunna tolka dessa indikatorer och omsätta dessa i en effektiv broförvaltning. Det är viktigt med beställarkompetens. Vikten av ett optimalt brounderhåll ur ett livscykelperspektiv kan inte nog betonas. Man måste se förebyggande underhåll och åtgärder i ett sammanhang.

Vidare bör man betänka att ca 1-2 % ny broarea tillkommer till det befintliga brobeståndet varje år, och dessa broar ska förvaltas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt under broarnas hela förväntade livslängd. Det verkar som om beslutsfattare ibland verkar glömma bort att inkludera det befintliga brobeståndet, d v s 98-99 % av broarna, när man diskuterar satsningar på infrastruktur.

En broförvaltare har därför den otacksamma uppgiften att förvalta fler broar som trendmässigt blir äldre för realt mindre pengar. Detta eftersom beställarens anslag, i stort sett, räknas upp med KonsumentPrisIndex (KPI), under det att beställaren ska betala entreprenören, i stort sett, enligt Entreprenadindex E84, se Figur 9.1. Ur figuren kan man se att det viktade E84 (75 % littera 251 Broarbete betong och 25 % littera 252 Broarbete stål) har ökat med ca 1 % mer per år än KPI under perioden jan 1984 – jan 2008. Om inte Vägverket får kraftigt ökade anslag till broförvaltning i framtiden blir konsekvensen att broarna måste tillåtas att slitas mera innan reparationer utförs, vilket kommer att kräva mera expertkunskaper hos både beställare och entreprenörer i framtiden för att möta denna utmaning.

Figur 9.1. Utveckling för KPI och E84 (75 % littera 251 och 25 % littera 252) under perioden jan 1984 – jan 2008.

Sammanfattningsvis så har huvudsyftet med doktorandprojektet uppnåtts dels genom att en prototyp för brounderhåll, med kravspecifikationer och ersättningsmodeller har utvecklats, se kontrakten för Uppsala län och Örebro län. Entreprenören har utvecklat effektivare metoder för brounderhåll. Doktorandprojektet har inneburit ett steg närmare slutmålet som är att minska samhällets kostnader för brounderhåll i framtiden, d v s att broarna upprätthåller sin funktion så länge som möjligt (avsett) till minsta möjliga LCC. Doktorandprojektet har även bidragit med ny kunskap inom området brounderhåll, hur ett brobestånd kan utvecklas över tiden, verkliga livslängder för broar i Sverige och överlevnadsanalys.